Подключение антенны

Подключение антенны производится посредством коаксиальных кабелей с волновым сопротивлением 50 Ом.

Антенна не требует дополнительного согласования.

Требования безопасности

- Запрещается подключать к неисправному оборудованию;

- Запрещается подключать к устройствам, работающим
 за пределами рабочего диапазона частот;

- Запрещается класть на антенну металлические предметы во время работы;

- Требуется подсоединять к разъемам антенны только ответные разъемы типа sma-розетка.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения изделий составляет 5 лет, из них:

- не менее 3 лет в составе основного изделия и объекта назначения в отапливаемых помещениях или в неотапливаемых хранилищах;

- не менее 2 лет в упаковке изготовителя либо в упаковке в составе основного изделия в отапливаемых или неотапливаемых помещениях

Дата продажи ______________________________________

Продавец __________________________________________

ПМ.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Антенна всенаправленная 0.4-6 ГГц

БТРФ.464651.010

г. Москва, 2024 г.

Общие сведения

Антенна всенаправленная 0.4-6 ГГц БТРФ.464651.010 выполнена в виде биконусной антенны, помещенной в радиопрозрачное укрытие.

Область применения

Антенна всенаправленная 0.4-6 ГГц БТРФ.464651.010 предназначена для приема и передачи радиоволн и формирования радиоканала в рабочей полосе частот.

Комплект поставки

- Антенна всенаправленная 0.4-6 ГГц БТРФ.464651.010;

- Технический паспорт изделия.

Технические характеристики

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Геометрические размеры, мм | 130 х 130 х 207 мм |
| Рабочий диапазон частот, ГГц | 0.4 – 6.0 |
| КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 2.5 |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Коэффициент усиления, дБ | -1 ÷ +3 |
| Фидер | Кабель SF141 длиной 2.5 метра с sma-разъемом «вилка» |

Рисунок 1 Частотная зависимость КСВ в диапазоне 0.4-6 ГГц*

Рисунок 3 Типовая ДН на частоте 5.2 ГГц
сплошная линия – горизонтальная плоскость
пунктирная линия – вертикальная плоскость