Подключение антенны

Подключение антенны производится посредством коаксиальных кабелей с волновым сопротивлением 50 Ом.

Антенна не требует дополнительного согласования.

Требования безопасности

- Запрещается подключать к неисправному оборудованию;

- Запрещается подключать к устройствам, работающим
 за пределами рабочего диапазона частот;

- Запрещается класть на антенну металлические предметы во время работы;

- Требуется подсоединять к разъемам антенны только ответные разъемы типа sma-розетка.

- Запрещается подключать антенну к источнику сигнала с мощностью более 10 Вт.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения изделий составляет 5 лет, из них:

- не менее 3 лет в составе основного изделия и объекта назначения в отапливаемых помещениях или в неотапливаемых хранилищах;

- не менее 2 лет в упаковке изготовителя либо в упаковке в составе основного изделия в отапливаемых или неотапливаемых помещениях

Изготовитель __________________________________________

ПМ.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Антенна спиральная

БТРФ.464659.015

г. Москва, 2025 г.

Общие сведения

Антенна БТРФ.464659.015 содержит два широкополосных излучателя, расположенных над металлическим резонатором.

Область применения

Антенна предназначена для приема и передачи радиоволн и формирования радиоканала в рабочей полосе частот.

Комплект поставки

- Антенна БТРФ.464659.015;

- Технический паспорт изделия.

Технические характеристики

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Геометрические размеры, мм | 240 х 240 х 40 мм |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 400 – 7000 |
| Коэффициент усиления, дБ | 0…+3 |
| КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 2 |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Разъем | sma |

Рисунок 1 Частотная зависимость КСВ

Рисунок 2 Типовая ДН на частоте 2400 МГц